福州市政务服务中心停车场提升改造项目

采购文件

我单位拟对福州市政务服务中心停车场提升改造项目进行询价比价方式采购，具体要求如下：

- ★采购内容（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，以下采购内容均不允许负偏离）

（一）项目概况

| 合同包号 | 品目号 | 商品名称 | 预算价（元） | 项目概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 停车管理设备增设及施工改造 | 50000 | 增设服务器、快速道闸、辅助相机等设备并完成网线布设、设备拆移等工作。 |
| 2 | 2-1 | 停车管理软件非标开发 | 5000 | 在原有系统上增设内部车辆的识别，内部车辆仅限在设定的内部停车区域停车免费；除设定的内部停车区域以外的地方，内部车辆停车时长超过设定的免费时长时，不可用“办事群众”身份进行抵扣。 |

备注：

1.预算价作为最高限价，报价超过预算价视为无效报价。

2.本合同包：不接受联合体报价。

- 技术与服务要求

包1：

供应商负责提供以下设备，并负责完成负一闸机至广达口、广达口至2楼机房网线布设；粉干巷出口新旧闸机拆装；广达立体车库入口辅机相机安装；高桥入口左道闸移机；广达道闸与地下车库负二层出口道闸互换；切换系统调试等工作。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收费系统设备增补清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 收费服务器 | 台 | 1 | 专用收费服务器，预装收费系统专用软件，独立机房用箱体； CPU：64位的1.2GHz四核ARM Cortex-A53，BCM2837B0，不低于上述指标； 内存≥1GB； eMMC Flash≥32GB； 操作系统:Linux； 网络接口:10M/100M自适应的RJ45 以太网接口，支持PoE以太网供电； USB接口 ≥4路； HDMI接口≥1个。 |  | 更新云服务器专用盒子，高效上传及下载云端数据，提高进出口道闸抬杆速度 |
| 2 | 快速道闸 | 台 | 1 | 抬落杆速度≤1S，铝合金圆直杆：L≤3.5m； 电喷塑，防锈、不褪色，防尘防水等级须符合室外设备IP54级别要求； 电机免维护，堵转时无电流冲击、应具有过热自保护功能； 道闸控制板应具备高灵敏的升优先和压力遇阻反弹功能，地感、红外防砸接口，或适配带压力波检测的防砸杆，闸杆在下落过程中遇到外力阻挡后应立即抬杠。 |  | 安装于粉干巷出口，提高道闸抬杆速度，减少跟车情况发生 |
| 3 | 一体机辅机相机机组 | 台 | 1 | 机体材质：钣金烤漆+不锈钢； 传感器：支持WDR、强光抑制、低照度等参数调节； 摄像像素：高清200万像素； 处理器：高速ARM双核处理器； 视频流：视频压缩技术H.264/H.265编码，抓拍帧采用JPEG编码，图片质量可设； 内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%； 内嵌视频流车牌识别，全天候平均识别率大于99%； 支持连续抓拍技术，提高抓拍率； 支持TCP/IP协议、ONVIF协议。 |  | 安装于广达路立体停车场入口，提高双向来车识别率 |
| 二、施工改造清单 |  |  |  |  |  |  |
| （一）设备拆除清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 台 | 6 | 拆除四个膨胀螺丝，拆线 |  |  |
| 2 | 超值卡口摄像主机 | 台 | 2 | 拆除四个膨胀螺丝，拆线 |  |  |
| （二）设备安装清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 台 | 6 | 打四个膨胀螺丝固定，接线，装杆、含整线 |  |  |
| 2 | 超值卡口摄像主机 | 台 | 2 | 打四个膨胀螺丝固定，接线，含整线 |  |  |
| 3 | 超值卡口摄像辅机 | 台 | 1 | 打四个膨胀螺丝固定，接线，含整线 |  |  |
| 4 | 地感线圈 | 个 | 2 | 切割好放置线圈的细缝，放入线圈后，用水泥补平细缝 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 6 | 摆放在指定位置，接通电源及网线、光纤、含整线 |  |  |
| 6 | 光纤熔接 | 点 | 据实 | 16个点起算、含整线 |  |  |
| 7 | 减速带 | 条 | 5 | 3M。指定位置安装 |  |  |
| （三）管线预埋（安全岛外） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 穿线 | 米 | 据实 | 在管内或桥架内穿线，线头尾要做标签 |  |  |
| 2 | PVC管敷设明管 | 米 | 据实 | 将管固定在墙体上或挖好的沟内； |  |  |
| 3 | 水泥地面开挖及恢复 | 米 | 据实 | 深度在5CM＜X＜10CM，宽度不小于10CM; |  |  |
| （四）辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 米 | 据实 | RVV3*1.5，国标，带米标线材 |  |  |
| 2 | 网线 | 米 | 据实 | 超五类，国标，带米标线材 |  |  |
| 3 | 交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 电源排插 | 个 | 2 | 3个3孔，3个2孔 |  |  |
| 5 | 膨胀螺丝 | 个 | 15 | M10*100，不锈钢204材料 |  |  |
| 6 | PVC管 | 米 | 据实 | 直径25mm，国标 |  |  |
| 7 | 不锈钢防雨电箱 | 个 | 1 | 60CM*50CM*25CM |  |  |
| 8 | 光纤 | 米 | 据实 | 4芯单模户外 |  |  |
| 9 | 尾纤 | 条 | 据实 | 1.5米，单模 |  |  |
| 10 | 光纤跳线 | 条 | 据实 | 1.5米，单模 |  |  |
| 11 | 光纤盒 | 个 | 4 | 8口 |  |  |
| 12 | 光纤收发器 | 对 | 6 | 单模双纤 |  |  |
| （五）调试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调试 | 项 | 1 | 接入原系统调试，确保设备设施能够正常使用 |  |  |

包2：

供应商负责停车管理软件非标开发，在原有停车管理系统上增设内部车辆的识别功能，内部车辆仅限在设定的内部停车区域停车免费；除设定的内部停车区域以外的地方，内部车辆停车时长超过设定的免费时长时，不可用“办事群众”身份进行抵扣。非标开发需经采购人确认后实施，开发完成后需进行调试，确保能够正常运行。

（三）商务要求

1.交付地点：福州市台江区高桥路69号福州市政务服务中心。

2.交付期限：合同签订后的30日内交付。

3.支付方式：项目验收合格后，成交供应商向采购人提供符合采购人要求的正式增值税普通发票，采购人在15个工作日内支付100%合同价款。

4.质保期：成交供应商应对本项目提供至少一年免费质保期。质保期自验收合格之日起算。

5.验收标准：采购人在项目完成后，按采购文件、报价文件及合同内容对项目进行验收。

6.违约责任：

6.1若成交供应商逾期提供货物及相关服务的，则成交供应商应按合同总额的日万分之五向采购人支付违约金；若成交供应商逾期超过10日的，则采购人有权单方解除采购合同，成交供应商应向采购人支付合同总额20%的违约金，并赔偿由此给采购人造成的所有损失。

6.2成交供应商需对安全生产负全部责任。施工时，要确保安装的设备安全、牢固及安装工作人员的安全保障。

6.3若因使用成交供应商提供的货物导致采购人与任何第三方发生法律纠纷的，包括但不限于物权纠纷、知识产权纠纷、专 利权纠纷、人身权纠纷等，则相应的责任均由成交供应商承担，与采购人无关。

6.4采购人因主张权利所发生的费用（包括但不限于诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费等），均由成交供应商承担。

6.5在明确违约责任后，违约方应在15日内支付相应的违约金和赔偿金。

二、供应商资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

三、比价方法和标准

1、供应商须按报价文件格式提供1份报价文件。所有资料加盖公章、装订成册后，加盖骑缝章，用信封密封并在封口处加盖公章。

2、截止时间前有效的报价供应商数量不少于3家，且比价期间符合所有比价条件的报价人不少于3家，否则本次采购程序终止，除采购任务取消情形外，将重新组织采购。

3、合同包采用最低价比价方法和标准：经比价小组评审，在提交的报价文件全部满足采购文件实质性要求的供应商不少于3家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价（报价不具合理性作无效报价处理），以提出最低报价的报价人作为成交候选供应商。

4、比价小组由5人组成。
附件：报价文件格式

### 1、报价书

致： 福州市政务服务保障中心

根据贵方为                        项目的报价邀请，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人提交纸质报价文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附报价表中提交的应提供和交付的货物及服务报价总价：

包1：人民币（小写）        ，即（大写 ）       （中文表述）；包2：人民币（小写）        ，即（大写 ）       （中文表述）。

2.报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.报价人保证遵守采购文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

5.本报价文件自报价日起报价有效期为：90个日历日的期限内保持有效。

6.报价人同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8. 与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

报价人代表签章：

报价人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月

（报价文件中个人签章应真实、有效。请各潜在报价人特别注意。）

### 2、法定代表人授权书

致 福州市政务服务保障中心  ：

（报价人全称）     法定代表人         授权         （报价人代表姓名）为报价人代表，代表本公司参加贵中心组织的                    项目询价比价活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、比价、签约等。报价人代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

（报价人代表应为报价公司的正式工作人员，否则视为无效报价。）

[身份证件复印件]

法定代表人、报价人代表身份证件复印件正反面：

授权方

报价人（全称并加盖公章）：

法定代表人签章：

日     期：

接受授权方

报价人代表签章：

日     期：

（报价文件中个人签章应真实、有效。请各潜在报价人特别注意。）

### 3、营业执照等资格证明文件

致 福州市政务服务保障中心：

（ ）报价人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人为企业的，提供有效的营业执照复印件；报价人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；报价人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；报价人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；报价人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；报价人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他报价人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

### 4、报价人的资格声明

致 福州市政务服务保障中心：

我方在此声明：我方具备并满足下列各项条款的规定，本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且我方承担由此引起的一切法律责任。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）报价人代表为我公司的正式工作人员；

（7）参加政府采购活动近三年无行贿犯罪记录；

（8）信用记录无任何应被拒绝参与政府采购活动的相关信息 (如列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的问题等情况)；

（9）法律、行政法规规定的其他条件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、准确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签章：

日      期：

5、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：福州市政务服务保障中心

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、报价文件未要求报价人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，报价人应提供本声明函。

2、报价文件要求报价人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，报价人可不提供本声明函。

3、纸质报价文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请报价人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

6、报价部分 报 价 表

项目名称：福州市政务服务中心停车场提升改造项目

金额单位：元

| 合同包 | 产品名称 | 对采购文件的响应 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 停车管理设备增设及施工改造 | 符合采购文件全部要求的前提下的报价 |  |
| 包2 | 停车管理软件非标开发 | 符合采购文件全部要求的前提下的报价 |  |

备注：投标人报价包括但不限于：货物价格、运输、搬装、辅材、税金等一切相关费用。

供应商全称：（盖章）

授权代表：（签字）

日期：   年   月   日